| 品名 | 招标规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 最高限制单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3复印机 | 产品类型 数码复合机（多功能） 颜色类型 ：黑白 涵盖功能：复印/打印/扫描/传真 最大原稿尺寸： A3/11''x17''（297mm X 420mm;279mm X 432mm） 内存容量： 256MB/256MB 供纸容量 标配纸盒：≥350页，最大容量：≥1350页 第二纸盒：≥350页，最大容量：≥1350页 介质重量 纸盒：64-157g/㎡，手送纸盘：64-157g/㎡ 双面器 ： 双面器 自动输稿器 ：双面翻转自动输稿器 复印功能 复印速度：≥ 20cpm 复印分辨率：≥ 600*600dpi 原稿类型 ：纸张，书本，三维物体（最大2kg） 预热时间： 15秒 首页复印时间：≥6.5秒 连续复印页数：≥1-999页 缩放范围： 25-400%（以0.01%为单位） 复印倍率 ：0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 灰度等级： 256级 打印功能 打印速度：≥20ppm 打印分辨率 ：≥600*600dpi 扫描功能 扫描速度：黑白≥55ppm，彩色≥35ppm 扫描分辨率 黑白≥600×600dpi，彩色≥300×300dpi 输出格式 ：TiFF，PDF，JPEG | 台 | 1 | 12000 |  |
| 信创台式电脑 | 1、机型：国产处理器商用台式机； 2、处理器：主频≥2.7GHz、核心≥8个、缓存≥8MB，x86架构； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板； 4、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存插槽； 5、硬盘：机械硬盘1TB 固态硬盘≥512GB SSD，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； 6、显卡：2G显卡，≥VGA + HDMI视频输出接口； 7、音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥3个PCIe 、≥2个M.2插槽； 10、I/O扩展接口：≥8个USB接口，≥1个串口、≥2个PS/2接口； 11、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 12、电源：≥200W电源； 13、BIOS：国产固件； 14、机箱：免工具维护纤小型机箱，机箱体积≤10L，配置可拆卸防尘网； 15、操作系统：预装国产麒麟桌面操作系统，支持Windows专业版操作系统； 16、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥4000:1，VGA + HDMI+ DP视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA标准安装孔； 17、一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U盘部署、PXE部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（Windows、KyLin或UOS等）； | 台 | 1 |  |  |
| 台式电脑 | 国内知名品牌（联想、方正、DELL） CPU：≥Intel I5-12400处理器 内存：≥8G 硬盘：≥512G固态硬盘 操作系统：预装Windows正版操作系统 显示器：≥23.8英寸液晶显示器（同品牌） | 台 | 7 | 4000 |  |
| 台式电脑 | CPU：≥Intel I5-13400处理器(2.5GHz主频、14核、24M缓存) 主板：≥Intel B760及以上芯片组 显卡：集成显卡 声卡：集成声卡 硬盘：512G M.2 NVME SSD 支持扩展1块3.5寸硬盘、1块2.5硬盘。 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 扩展槽 2个以上PCIE槽位，其中至少包含1个1* PCIe x16 Gen5 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口：11个USB接口（其中至少9个USB 3.2 G1接口，后置主板原生USB接口不少于6个)、1个1个HDMI+1个DP接口； 电源：200W 82%以上节能电源 操作系统：预装Windows正版操作系统 机箱：≤15L标准塔式机箱，免工具拆卸/运维； 显示器：≥23.8英寸液晶显示器（同品牌） | 台 | 2 | 4000 |  |
| 笔记本电脑 | 国内知名品牌（联想、THINKPAD、DELL） CPU：≥Core5-220H处理器 内存：≥16G DDR5 硬盘：≥1T固态硬盘 操作系统：预装Windows正版操作系统 显示器：≥14英寸液晶显示器 | 台 | 1 | 5000 |  |
| 信创A4打复一体机 | 国产AK目录内黑白多功能打印机 安全可控：采用龙芯芯片，一键清除内存，数字水印，安全审计。 打印速度：≥34页/分钟，双面：≥15张/分钟 支持自动双面打印 打印分辨率：≥1200×1200dpi 复印速度： ≥30页/分钟 身份证一键复印，多合一复印 扫描类型：平板+馈纸式 扫描速度：≥20页 扫描分辨率：≥1200×1200dpi 耗材无芯片 处理器数量：2（至少1颗国产处理器） 支持OCR文字识别 | 台 | 1 |  |  |
| A4打复一体机 | 自动进搞器ADF：≥35页 接口: 高速USB2.0 以太网 打印引擎:黑白激光 内存: ≥ 64MB 标准纸盒输入量: ≥250页 复印速度: ≥30cpm N合1复印: 有 分辨率: ≥600 x 600 dpi 打印参数:自动双面打印 打印速度：≥30面每分钟 | 台 | 4 | 4000 |  |
| A4打复一体机 | 彩色A4打复一体机 功能：打印复印扫描 打印速度：≥16页每分钟 接口：USB、有线网络 | 台 | 1 | 4000 |  |
| 针式打印机 | 通用24针针式打印机 打印宽度：82列 复写能力：7份 介质厚度：最大0.65MM | 台 | 1 | 2500 |  |
| 碎纸机 | 容量：≥25升 碎纸张数：≥8-10页 | 台 | 5 | 800 |  |
| 门头LED屏 | 半户外P10单红LED屏 (含钢结构及包边、USB发送卡) | 平方 | 3.02 |  |  |
| 企业路由器 | - 机架式10口全千兆路由器 - ，固化10个千兆电口，内置电源， - 推荐带终端数300台，推荐带宽1Gbps， - 内置AC功能，支持管理AP数200； - 支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、 - 支持短信、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断，支持Uweb | 台 | 2 |  |  |
| 交换机 | - 云管交换机，交换容量336Gbps，包转发率36Mpps； - 24个10/100/1000Mbps自适应电口； - 桌面式铁壳双模交换机，可上机架； - 支持16K大MAC表项； - 无管模式下，支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、防环路四种模式切换，支持优先转发端口； - 云管模式下，支持防环路、防私接、风暴抑制 | 台 | 3 |  |  |
| 机柜 | 2.0米 2000*600*600（加厚） | 台 | 1 |  |  |
| 静电地板 | 国标35MM（含施工及所有配件） | 平方 | 50 |  |  |

二、会议系统设备

| 品名 | 招标规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 最高限制单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8寸全频音箱 | 1.设备类型：全频点声源专业音箱。 2.扬声器单元：低音扬声器采用高密度M形透气布烘干盆单元，高音扬声器采用钛膜铁氧体高音驱动单元。 3.底部支撑孔：音箱采用了底部标准支杆插座设计。 4.安装方式：满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求。（此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证） ★5.单元组成：中低音扬声器：≥1x8英寸，高音扬声器：≥34mm。（此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证） 6.额定阻抗：8Ω。 7.额定功率：≥150W。 8.峰值功率：≥300W。 ★9.材质：18mm厚度MDF中密度板。（此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证） 10.接口：标准的Speakon接口*2。 | 台 | 2 |  |  |
| 双通道功放 | 1.设备类型：两通道音频功率放大器。 2.阻抗自适应：支持负载阻抗8Ω-4Ω。 3.声道模式：支持立体声，并接，桥接模式。 ★4.电源设计：内含一组逻辑大功率电源，大型环形变压器。（此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证） ★5.限幅器设计：内置音频限幅器，可有效防止损坏扬声器。（此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证） 6.保护电路设计：超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，整机过电流保护。 ★7.额定功率：立体声道模式8Ω：≥2×300W；立体声道模式4Ω：≥2×420W；桥接声道模式8Ω：≥1×840W。（此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证） 8.输入灵敏度（额定功率8Ω）：具备两档输入灵敏度可切换选择。 9.信噪比（A记权）：>100dB。 10.整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出，接线柱两路输出。 | 台 | 1 |  |  |
| 话筒 | 1.设备类型：U段真分集一拖四无线鹅颈话筒。 ★2.锁定/解锁键：可一键进行麦克风主机的锁定模式触发。（提供相关按键佐证图片）（此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证） 3.3.5mm音频输出接口：可连接耳机。 4.显示屏：可显示接收机和发射机的状态和各种参数值。 ★5.音频模式调节开关：将音频输出信号设为麦克风或线路的电平切换开关。（提供模式调节开关图片佐证）（此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证） ★6.固定电源线：有专门的电源线夹设计，防止电源线拉扯导致供电问题。（此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证） 7.载波频率范围: ≥630-698MHz。 8.频带宽度: ≥200kHz。 9.信道数量: ≥181 （15组）。 10.麦克风类型：鹅颈底座式。 11.麦克风射频信号：可调节射频强度，强弱两档可选。 12.麦克风电源键：按键式开关。 13.接收距离: ≥100m（空旷无遮挡）。 | 台 | 1 |  |  |
| 音响工程线 2*1.5 | 额定电源电压: 额定电压：300/500V 测试电压：AC2000V/5min 不击穿 额定阻抗: 20℃导体直流电阻最大值：13.3Ω/km 安装要求: 移动安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 8 倍 固定安装时弯曲半径：不小于电缆外径的 4 倍 材质: 1、(180±3)/0.10±0.01mm 超细无氧铜线精绞软导体 2、特种定制 PVC 绝缘 3、绝缘标称厚度 0.4mm，最薄点 0.26mm 4、绝缘外径 2.4±0.1mm 5、绝缘分白色、红色两种颜色 6、棉线填充 7、薄型无纺布绕包 8、深蓝色特种定制 PVC 护套 9、护套最小厚度 0.92mm 10、成品近似外径：8.0±0.6mm 工作温度和湿度: 移动安装时环境温度：0℃至 40℃ 固定安装时工作温度：-15℃至 70℃ | 卷 | 1 |  |  |
| 壁挂支架 | 国产定制 | 套 | 2 |  |  |
| 设备机柜 | 800*600*60 | 台 | 1 |  |  |
| 优派投影仪 | 亮度4000流明， 标准分辨率1920*1080P，兼容1920*1200，22000:1, 带HDMI接口，带VGA接口， 支持3D,，支持4K | 台 | 1 | 10000 |  |
| 幕布 | 150寸16：9 | 台 | 1 |  |  |
| 无线投屏棒 | 1080P无线投屏 | 个 | 1 |  |  |
| 安装服务费 | 安装工时费 （包含线材及辅材） | 项 | 1 |  |  |

三、监控设备

| 400W-高清双光筒型摄像/拾音POE款 | 1. 400万像素1/3"白光全彩筒型网络摄像机； 2. 4MP(2560×1440)@20FPS；0.003Lux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；4.0/6.0mm定焦； 3. 双码流，最大码流6路；内置Mic； 10M/100M自适应网口；两颗红外灯两颗暖光灯：红外补光50m，白光补光20m； 4. 支持运动检测；供电方式：DC12V(±25%)、POE； 5. 工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7W MAX； 6. 防护等级：IP67；支持4KV防雷； | 个 | 29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400万双光筒型网络摄像 | 1.400万像素CMOS图像传感器，焦距4.0mm/6.0mm/8.0mm可选，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片、1个拾音器、1个扬声器，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输岀接口、1个报警输入接口、1个报警输岀接口、1个SD卡槽； 2.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 3.支持H.265、H.264视频编码，支持三码流，视频分辨率不低于2688*1520； 4.支持走廊模式，开启走廊模式之后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比； 5.支持宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行开启/关闭切换； 6.支持双光补光，红外灯开启后，可识别距离摄像机100m处人体轮廓，白光灯开启后，可识别距离摄像机50m处人体轮廓； ★ 7.摄像机支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 8.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、运动检测、遮挡检测、声音异常检测； 9.支持人脸抓拍，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图； 10.支持人脸统计功能，可对经过设定区域的行人进行人脸统计，并可在监视画面上显示当前统计人数； ★ 11.支持非机动车、机动车及行人抓拍功能，可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍，提供权威机构出具的报告盖章复印件； ★ 12.支持智能编码功能，在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启智能编码高级模式与普通模式相比，码率节约92%，提供权威机构出具的报告盖章复印件； ★ 13.支持密码复杂度提示、登陆失败锁定、认证模式设置功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，选项包括无、Basic和Digest三种，telnet应默认关闭，提供权威机构出具的报告盖章复印件； 14.支持网关ARP绑定功能，可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问摄像机时，使用正确的网关MAC地址可以正常访问摄像机，使用错误的网关地址则不能访问摄像机； ★ 15.启用友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备，提供权威机构出具的报告盖章复印件； ★ 16.支持视频内容保护功能，启用该功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据，提供权威检测机构出具的报告盖章复印件； 17.电源电压在DC12V±25%范围内变化，摄像机应能正常工作，支持PoE供电； 18.支持IP68外壳防护等级； | 个 | 32 |  |  |
| 摄像机支架 | 机吊装塑胶支架套包(100支) 使用环境：室内/室外；防护等级：IP54；尺寸：183mm*97mm*70mm；调节范围：水平：0~360° 垂直：-107°~107°；材质：塑胶；重量：76.5g；最大承重：吊装最大承重10KG，壁装最大承重2KG； | 个 | 61 |  |  |
| NVR智能存储服务器 | 1、视频解码格式 : 支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264; 2、本地人机解码能力 : 超级265/H.265： 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP(2560*1440)@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 36 x 720P@30, 64 x D1 H.264：2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 64 x D1 注：超级265/H.265下，9路4MP满显仅支持2560*1440分辨率; 3、解码能力说明 : 相机分辨率（每个通道）的长度不能超过8192像素，宽度不能超过4096像素; VGA/HDMI异源情况下，VGA默认输出，若想使用HDMI单屏最大解码能力，则需要在预览配置界面关闭VGA的通道预览。; 4、音频解码格式 : G.711A、G.711U; ★5、支持不低于1个硬盘指示灯、1个运行指示灯、1个网络状态指示灯、1个云状态指示灯，提供权威机构出具的报告盖章复印件； ★6、支持3/4/5/7/9/10/12/16走廊模式分屏能力，支持通道位置互换，可对已接入的摄像机重新按照自定义顺序进行排布或互换，通道互换后IP地址和存储录像均可以互换到新的通道上，提供权威机构出具的报告盖章复印件； 7、浏览器（新控件） : Windows系统：IE10/11，火狐Firefox 52.0及以上，谷歌Chrome 45及以上，Edge 79及以上; 8、IPC接入路数 : 64路; 9、RCA音频输入 : 1路; 10、输出口说明 : 支持1个HDMI、1个VGA；HDMI和VGA异源输出；HDMI最高支持4K显示输出（NVR-B300-E8@64-X默认同源，可切换至异源）; 11、HDMI输出口分辨率 : 4K(3840x2160)/30Hz，1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz; 12、VGA输出口分辨率 : 1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz; 13、RCA音频输出 : 1路; 14、实况普通分屏 : 同源： VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64， HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64， 异源： VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32， HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32 ; 15、实况走廊分屏 : 3/4/5/7/9/10/12/16/32; 16、语音对讲 : 一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）; 17、计划/事件抓图（FTP上传） : 4路抓图（最高抓取8MP(3840*2160)视频流，抓取后图片分辨率为1080P）; 18、录像分辨率 : 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF; 19、人机同步回放路数 : 16路; 20、回放模式 : 即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放; 21、备份模式 : 录像备份、图片备份、回放剪辑备份; 22、前端智能 : 人脸检测;人脸比对;车辆检测;深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）;入梯检测;高空抛物;双目拼接;枪球联动;热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）;人数统计（人流量统计、人员密度统计）;口罩检测;智能运动检测;混行检测;道路监控; 23、智能检索 : 人脸抓拍检索;人脸比对检索;车辆检索;行为检索;人数统计报表;热度图; 24、前端智能路数 : 全通道（每秒最大处理8张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、混行检测、道路监控）; 25、抓拍历史记录 : 人脸200万张;周界200万张;车牌200万张; 26、普通告警 : 虚焦检测;场景变更;运动跟踪;物品遗留;物品搬移;运动检测;人形检测;声音检测;视频丢失;报警输入; 27、异常告警 : IP冲突;网络异常;硬盘离线;硬盘异常;非法访问;录像存储空间即将满;录像/抓图异常; 28、盘位 : 8盘位; 29、硬盘容量 : 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB 等容量硬盘; 30、阵列模式 : RAID 1, 5; 31、网口 : 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口; 32、USB : 2个USB2.0;1个USB3.0; 33、RS485 : 1个; 34、RS232 : 无; 35、报警输入 : 16路; 36、报警输出 : 4路; 37、电源输入 : AC100～240V; 38、电源开关 : 有; 39、工作温度 : -10°C ~ + 55°C; 40、工作湿度 : 10% ~ 90%（无冷凝）; 41、功耗（不含硬盘） : ≤ 25W; 42、重量（不含硬盘） : ≤ 5.7Kg; 43、机箱高度 : 2U; 44、认证 : WEEE;CHINA ROHS 10; | 台 | 1 |  |  |
| NVR智能存储服务器 | 1.8盘位硬盘录像机，可接入不少于32路的1080P高清网络视频； ★ 2.支持不低于2个RJ45网络接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、3个USB接口、1入1出音频接口、1路RS485接口、8个SATA3.0磁盘接口、16路报警输入、4路报警输出，提供权威机构出具的报告盖章复印件； ★ 3.支持不低于1个硬盘指示灯、1个运行指示灯、1个网络状态指示灯、1个云状态指示灯，提供权威机构出具的报告盖章复印件； 4.支持标准ONVIF、GB/T28181、私有、自定义等协议接入摄像机，支持设备接入摄像机通道以图表或列表方式呈现； ★ 5.支持3/4/5/7/9/10/12/16走廊模式分屏能力，支持通道位置互换，可对已接入的摄像机重新按照自定义顺序进行排布或互换，通道互换后IP地址和存储录像均可以互换到新的通道上，提供权威机构出具的报告盖章复印件； 6.支持多址设定，可将多个网口设置成不同网段的IP地址，支持网络容错，可将多个网口设置同一IP地址，当一个网口的网络断开后，另一个网口的网络可自动替换，承接业务。 7.支持全网络自动搜索摄像机或按照指定网段搜索摄像机，可对搜索出来的摄像机查看IP地址、设备型号、协议、端口、厂商、是否已添加状态等信息，并可进行排序和筛选，可批量添加不同网段的摄像机并自动按顺序修改摄像机的IP地址； 8.支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问； ★ 9.支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像，可分别控制进行预览，回放，配置等操作，支持VGA和HDMI视频输出同源与异源切换，可通过视频输出口HDMI和VGA显示系统主菜单，提供权威机构出具的报告盖章复印件； 10.支持接入1T到12T容量的SATA接口硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入； 11.支持录像回放与备份功能，接入具有断网续传功能的IPC，当设备与IPC之间网络中断并恢复后，可自动接收IPC内存储的视频图像； 12.支持客流场景化统计，单个场景可同时对多个客流统计通道进行人流统计，可自动将多个视频通道的客流数据统计求和，并按日、周、月、年统计生成报表； 13.支持通过U盘对本机升级，对通道单个或批量升级，支持U盘急救包，当系统损坏时候，可以插入U盘急救包自动完成对NVR系统的修复； 14.支持媒体流组播功能，通过媒体流组播功能，可以使用户查看设备实况不受转发带宽的限制； | 台 | 3 |  |  |
| 硬盘 | 全新监控专用12T硬盘SATA接口 | 块 | 40 |  |  |
| 监视器 | 1.55寸监视器 面板类型：VA；背光：DLED； 2.面板尺寸（inches）：55；色彩数：1.07B； 点距（H*V）（mm）：0.31*0.31；分辨率：3840*2160；对比度：5000:1；屏幕显示比例：16：9；边框尺寸（L/R/T/B）（mm）：1.1/1.1/1.1/14.6；响应时间（ms）：6.5；视角（H/V）：178°/178°；刷新率（Hz）：60；亮度（cd/m²）：300；可视面积（H*V）（mm）：1209.6*680.4； 3.视频输入分辨率：3840*2160（4K），2560*1440（2K），1920*1080及以下； 4.视频输入：2个AV视频输入、3个HDMI视频输入；音频输出：1个Earphone OUT、1个COAX；其它接口：2个USB Type-A接口；扬声器：10W*2； 5.壁挂孔位（mm）：300*200；壁挂螺纹：4-M6螺纹孔，深度12mm； 6.支持语言：英语、中文；供电要求：AC 100-240V 50/60Hz；整机功耗（W）：108；待机功耗（W）：≤0.5； 7.材质：塑壳；使用寿命（h）：30000； | 台 | 2 |  |  |
| 核心交换机 | - 三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps； - 24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 （含4个千兆模块） | 台 | 1 |  |  |
| POE交换机 | - 安防系列千兆PoE交换机，交换容量20Gbps，包转发率15Mpps； - 8个10/100/1000Mbps电口(支持POE+，整机PoE最大输出功率110W，单端口最大输出功率30W)，固化2个uplink口； - 桌面式铁壳交换机；端口支持优先供电；支持标准交换、端口隔离、长距传输 | 台 | 12 |  |  |
| POE交换机 | - 安防系列千兆PoE交换机，交换容量40Gbps，包转发率30Mpps； - 16个自适应千兆电口(支持POE+，整机PoE最大输出功率130W，单端口最大输出功率30W)，上联2个千兆电、2个千兆光； - 机架式铁壳交换机；端口支持优先供电；支持标准交换、端口隔离、长距传输、汇聚上联 | 台 | 2 |  |  |
| 网线 | 六类网线（0.53线径） | 米 | 5000 |  |  |
| 电源线 | 国标1.5双胶线 | 米 | 1100 |  |  |
| 光纤线 | 8蕊光纤（国标） | 米 | 600 |  |  |
| 机柜 | 2.0米 2000*600*600（加厚） | 台 | 1 |  |  |
| 光纤收发器 | 千兆单模 | 对 | 6 |  |  |
| 辅材 | 线管、弱电箱、插排等 | 批 | 1 |  |  |
| 施工费 | 安装施工费用 | 项 | 1 |  |  |